附件一

| 序号 | 设备名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身影像体位教学模拟人 | - 成年亚洲男性全身等比例身高、具有可以灵活活动四肢、头部、髋关节、膝关节、踝关节、腕关节等。 2、亚洲人体格：身高约165-178 cm，全身完整重量＜30kg，模型周身无任何金属部件，模型与人体各组织相一致的X线吸收率，保证扫描时对X光的成像质量； - 3、全身可进行拆解部分≥10个部分，可以摆放体位>30个不同体位，均为教材上标准体位教学需求； - 4、所有部分可拆卸作为局部组成部分进行成像使用，四肢、头部、躯干以及髌骨均可拆卸，可使用真实X光设备，如DR和胃肠机进行成像. | 1 | 530,000 |
| 2 | 便携电脑（PAD）版多种心电图模拟教学系统 | 1、成年整体人，四肢身体均采用高分子材料制成，解剖标志明显：剑突、胸骨、乳头等，便于操作定位。 2、通过“便携电脑”演示丰富的心电图视频、动画、语音文字等多媒体素材。 3、自动判断十二导联电极放置部位是否正确，模拟人体表无任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位，与真人完全一致，可以与临床心电图机或心电监护仪连接使用。 4、理论教学包括心电图发展简介、心电图诊断图谱、心电图教学课件三部分。 5、技能训练是指通过系统自带的“模拟12导电脑同步心电图机”与模拟人正确连接，可以真实描记、分析各种正常、异常心电图，与临床操作完全一致。 6、“便携电脑”控制模拟人体内中存储的120种正常及异常心电信号，每种心电图信号都采用数字代码表示。模拟心电图机软件配有测量尺，可以任意测量心电图各波段振幅及时间等。 7、可以连接外接打印机，打印12导心电图波形。 8、配置： 仿真心电图模拟人：1套； 便携电脑：1台； | 1 | 80,000 |
| 3 | 智慧黑板 | - 整机设计 1.整机采用一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；采用阻燃材质外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机外观尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm，副板支持磁性教学器材吸附，支持普通粉笔、无尘粉笔、水溶性粉笔、水笔直接书写。 - 2.显示屏幕尺寸≥86英寸，屏幕显示分辨率最高可支持4K（3840*2160），屏幕刷新率可达60Hz画面无闪烁。液晶屏幕对比度≥4000:1，亮度≥350cd/㎡；屏幕表面采用厚度≤4mm钢化玻璃，具有防眩光功能； - 3.设备采用电容触控技术，支持≥20点触控；具有触摸悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，可通过三指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置；支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、计时器、日历等小工具。 4.设备内置NFC 模块，具备自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端； 5.内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。内置安卓教学辅助系统，安卓系统版本不低于14.0，CPU不少于8核，RAM≥4G,ROM≥32G。支持蓝牙5.0。支持与蓝牙设备连接，实现数据传输。支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。 6.接口：前置≥1路HDMI接口（非转接）、≥1路Type-C，≥2路USB输入接口（支持双通道），≥1路触摸接口；侧置≥2路USB接口，≥2路HDMI输入接口,≥1路HDMI输出接口,≥1路网络接口，≥1路3.5mm LIN out接口，1个TF扩展卡槽（最大支持扩展容量128GB）。 - 7.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑； 8.在关机状态下支持外接信号输入时自动唤醒设备功能；在开机状态下支持接入信号源时自动跳转至接入的信号源，在无信号的情况下，支持自动跳转至其他通道。在任意信号下，支持通过多指按压屏幕实现对屏幕的开关，多指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，并可与多指熄屏功能互通互用； 9.左右两侧具有≥10个快捷键，可以双侧显示，具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能； - 10.任何信号源下均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，包括信号源、有线网络开关、无线网络开关、热点开关、蓝牙开关、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、节能开关、声音调节、亮度调节、锁屏、单独听、息屏、冻屏等功能； - 11.整机支持兼容第三方中控系统，通过RS232控制接口实现远程开关机功能。内置的OPS支持一键还原功能，具备前置针孔还原按键。无需借助PC，支持一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。 12.支持快速完成欢迎界面设置，支持全屏显示，不少于15种模板，支持字体、大小，颜色编辑；支持插入背景、图片、文字、音乐；支持签名功能，并可扫码带走签名及模板。支持快传功能：扫码即可上传文字、图片到智慧黑板。 13.在未配置OPS的情况下支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。 14.支持插入本地的PPT文件到课程中，并确保插入后的PPT保持其原始格式不变，所有的动态效果和动画都将被完整保留。支持在PPT上进行批注，添加笔记和标记，支持批注保存。支持文件的导入和导出功能，可以将创建的课件保存为课件、图片或PDF格式。 15.支持课件自动上传到云存储，支持自动保存时间设置，可选择在1分钟、3分钟、5分钟、10分钟或30分钟等多个时间间隔后，课件将被自动保存至云端； - 16.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面； - 17.支持文本的插入，并允许对文本进行多种编辑； 18.通过一键操作从备课模式切换到授课模式，并且可以回到备课模式。支持交换底部索引栏的功能，教师可以根据自己授课时所站立的位置，选择将一侧的按钮与另一侧的按钮互换，支持软件最小化功能，可以将正在使用的软件缩小到状态栏，以便在需要时快速恢复窗口。云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件； - 19.提供形状、思维导图、分屏、小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、幕布、漫游等通用工具； - 20.支持在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制，支持≥6个画面同时显示，方便对比教学； 21.支持将Windows和Android两个系统应用进行整合，在教学桌面上支持查看Windows和Android两个系统内的应用列表，并支持按照应用名称进行应用排列，同时获取Windows和Android两个系统内的应用，可任意添加、移除应用到教学桌面上； - 22.文件快传功能：支持移动端和大屏端之间的文件互传，支持通过扫码来选择上传文件。支持在大屏端选择要下发的文件，可以通过扫码将文件带走，实现文件共享； | 1 | 15000 |
| 4 | 双屏互动教学系统 | 1、 全媒体教学板：为了满足教师使用各种素材混合教学的需要，支持将各种类型的多个文件在同一教学板中打开，支持随意拖动，放大缩小，批注，全屏，墙钉等操作；支持USB本地摄像头、网络摄像头画面在全媒体板调用；支持小组屏画面在全媒体板调用；支持师生共享文件在全媒体板快速打开。 2、双板教学：当教师大屏有扩展触摸屏时，支持全媒体板中进行双板教学，各种教学资料可以在主副屏之间拖动或甩动； 主副屏可以展示不同的课件内容，也可以一屏展示课件，另一屏启用板书，主副屏支持独立的画笔，截图，录制等工具； 3、PPT教学：全媒体教学板中支持原PPT动画效果播放，保留原有的版式、内容、动画等；支持批注内容保存原笔迹同步翻页；支持PPT预览功能，快速跳转翻页； 4、双板教学时，PPT支持联动，复制，单屏三种教学模式，联动模式下，主副屏分别显示当前PPT页和最近一次点击的PPT页，复制模式下，主副屏同时显示当前PPT页，单屏模式下，主屏显示PPT，副屏不显示。 5、思维导图：思维导图模块支持编辑主题和子主题以及分支内容 ，可以插入图片，word，excel，ppt，PDF，音视频文件等不同格式文件，并支持编号，方便文件梳理，有序授课，学生也更容易理解授课脉络，更易理解和记忆上课内容；支持在教室主屏或副屏间打开思维导图。 6、附加功能：支持画板，放大镜，聚光灯，截图，录屏等辅助功能。 | 4 | 10000 |
| 5 | 智慧教学系统 | （一）教室端 1、智慧教学系统应包含教师端，学生端，支持PC端、移动端的应用，满足笔记本，平板电脑和手机各种终端设备使用。 2、考勤签到：进入课堂后，学生必须在同一无线局域网才能签到，其他网络范围无法签到。支持教师主屏实时显示已签到/未签到的学生名单及学生的在线/离线的连接状态。支持教师查看每个学生的出勤率，并导出考勤记录表。 3、学生展示：支持≥50个学生端画面投屏到教室主屏，教师可同时选择≥4个学生端画面进行对比展示，支持学生端在展示的同时进行批注操作。 4、小组展示：支持多个小组屏投屏到教室主屏进行对比展示，支持小组屏广播到教室主屏及其他小组屏，达到分组教学示范效果。 5、屏幕共享：支持教室主屏或教室副屏上的内容广播至小组屏，学生可通过小组屏清晰完整的看到教室主屏的讲解内容。 6、课堂互动：支持抢答、抽答、弹幕等课中互动工具，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围。 7、抽答：支持教师发起随机抽答，根据回答情况进行评价，获得的分值作为课堂互动成绩记录到平台的平时成绩中。 8、随堂测验：支持教师发起单选、多选、判断等题型和选项个数的设置，发起后学生端自动进入答题界面，学生提交时教学主屏实时显示学生的提交进度，教师能够调出查看已提交的名单和未提交的人员名单，最终结果支持按扇形图统计和树状图统计二种方式呈现。 9、分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等。 10、成果展示：支持教师通过教室主屏或教师移动端调取一个或多个小组屏到教室主屏上进行成果展示和批注，并支持将该小组屏广播到其他小组屏上进行同步展示。 11、远程控制：支持教师通过移动设备远程控制教室主屏，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。 12、动态批注：支持教师动态的在教学主屏和小组屏上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生端，使课堂讲解变得更有针对性。 13、PPT预览与跳转：教学主屏和小组屏打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放。 14、PPT连动与复制：当教室配置双屏教学播放PPT时，支持双屏同步显示，也支持一屏播放PPT，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页时，另一屏幕内容会自动跟随切换。 15、思维导图：支持思维导图功能，思维导图中每个节点可以插入图片、视频、PPT等文件，方便教师整理教学素材。 （二）教师移动端 1、支持移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。 2、支持一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括白板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等，方便学生课后复习。 3、支持移动端直接批注教室主屏内容。 4、支持将教师移动端中的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至教室主屏，并全屏播放，也可在移动端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 5、支持教师通过手势左右滑动控制PPT上下翻页或通过按键控制PPT上下翻页；且支持移动端显示PPT全部页面的缩略图，可快速通过定位略缩图将大屏PPT翻页至指定页面。 6、支持移动展台功能，教师可将课本、试卷等教学资料通过移动设备拍照上传至教室主屏讲解。 7、支持移动端设备摄像头随时分享和直播学生学习过程。 8、支持移动端设备的界面无线投屏至大屏，移动端设备所有操作都可在教师主屏上显示。 9、可将移动端设备的文件无线上传教室主屏指定文件夹内，也可将教室主屏文件下载至移动端设备端指定文件夹。 10、支持基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜通过移动设备端轻松可调。 （三）学生端 1、屏幕共享：支持接受教师发起的各种屏幕广播。 2、学生投屏：支持学生端飞屏到教师主屏，小组屏，以展示自己的学习成果。 3、文件共享：支持和教师主屏，小组屏，班级成员，小组成员之间共享文件。 4、课堂互动：支持参与抢答，抽答等课堂互动教学。 5、学生提问：支持学生在课堂中向教师主屏及时发送弹幕向老师提问。 | 1 | 20000 |
| 6 | 智慧讲桌 | 1.讲桌采用1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性。 2.桌面为抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电，稳定性强、平整又不易变形、无毒无害、绿色环保等特性。 3.讲桌设计尺寸长X宽X高约为1200mmX650mmX1020mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，兼顾站立教学或者坐着操作电脑。 4.桌面内置≥23.8英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸。 5.电容触控屏具备单独的开关按键，显示屏接口类型为VGA，HDMI，屏幕分辨率支持≥1920x1080像素，屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。 6.电容触控屏支持同步显示并能操控交互智能平板的画面，与桌面呈25°角，以最佳视角显示教学内容，教师正面授课，录像效果好，提高教学效率。 7.讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥1个USB口、≥1个网络接口、≥1个音频接口等，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。 8.支持外接PC电脑，可以将PC电脑内容显示在23.8英寸主屏上，支持1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器等多媒体设备。 9.讲桌柜体左侧预留电脑主机观察窗口，无需打开柜体的情况下也能正常开关电脑主机。 10.讲台设置有2个220V电源接口，方便老师接入笔记本电脑等设备。 11.讲桌设置有键盘抽屉，可放置黑板擦、书写笔、键盘和鼠标等，抽屉内预留≥4路USB快速充电接口，即使讲桌不开机，依然可以持续充电，可连接键盘鼠标使用,方便教师操作，讲桌桌面留有足够空间放置笔记本、教案等物品。 12.柜体下方设置有19英寸设备安装机柜，高度≥10U。 13.柜体下方预留多处散热孔，可以有效保证讲桌内设备的热量及时散出。 | 1 | 7000 |
| 7 | 研讨型教室扇形桌 | 1.规格：弧长800mm，宽500mm，高750mm;尺寸可根据需求而定。 2.桌面板：采用25mm厚三聚氰胺板高密度板；挡板：16mm厚三聚氰胺板高密度板，四周全自动机器采用PVC封边，封边带跳色条纹，所用基材符合国家环保标准；可订制各种面板的颜色。 3.台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成，材料壁厚：2.0MM冷轧钢板。 4.桌架：可折叠式“人字”焊接架，采用30*60mm，厚度 1.2mm椭圆钢管，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 5.横梁：采用25*50mm，厚度 1.2mm椭圆钢管，表面再经防。 | 20 | 500 |
| 8 | 研讨型教室座椅 | 1.椅身:椅座全新工程聚丙pp+GF30材质，一体成型，，座板尺寸宽48cm*深44.5cm，靠背设计有完美的曲线弧度，靠背尺寸最宽处51.5cm。 2.椅架：四腿架采用优质铁管直径22mm，管壁厚度1.6mm，管材表面优质喷涂。 | 20 | 400 |